İŞ İSTASYONU TEKNİK ŞARTNAME

- İşlemci Cache belleği 20 MB ve 10 çekirdek olmalıdır.

- İşlemci hızı 2,8 GHz (Turbo ile 5,2 GHz)  ve 10. Nesil 10900 olmalıdır.

- Anakart 1200 pin CPU olmalı ve en az 2 adet PCI-Express ekran kartı slotu olmalıdır.

- Anakart Z490 chipsetli olmalı, en az 4 adet DDR4 ram slotuna sahip olmalıdır.

- Power Supply en az 1000W olmalı, 80+ özelliğine sahip olmalı ve 12 cm fan bulunmalıdır.

- Ürünün kasası RGB özelliğine sahip olmalı, en az 3 adet soğutucu fan bulunmalıdır.

- Kasanın içi geniş olmalı ve 2 adet RTX 3090 ekran kartı için yeterli alana ve soğutmaya uygun olmalıdır.

- Ram (4x32) 128 GB ve 3200 MHz DDR4 olmalıdır.

- Ekran kartı 2 x RTX 3090 chipsetli, belleği 10 GB ve DDR6 ve 384 Bit olmalıdır.

- Ekran kartı 2 Adet olmalı ve SLI olarak bağlantı yapılmalıdır.

- Kulaklık Jakı: Stereo, Mini Jak, Optik Ses Çıkışı birleşik x1 olmalıdır.

- Ethernet Gigabit (RJ-45 Doğrudan Bağlantı Noktası) olmalıdır.

- HDD kapasitesi en az 1TB SSD NVMe Gen3 olmalı ve bulunmalıdır.

- SSD okuma hızı en az 3500 MB/s, yazma hızı 3000MB/s olmalıdır.

- En az iki yıl garantili olmalıdır.

Anten Tripod Teknik Şartname

- Tripod en az 15 kg yük taşıyabilmelidir.

- Yüksekliği 100-180 cm arasında değiştirilebilmelidir.

- Teleskopik açılım en az 2 kademeli olmalıdır.

- Metal ya da karbon fiber gibi mukavemetli malzemeden hazırlanmalıdır.

- Üzerine radar antenleri takılacağından gerekli montaja olanak verebilmelidir.

- Montaja uygun radar antenleri 0.5 - 40 GHz arası için imal edilen farklı bantlarda boynuz antenlerin (Horn antenlerin) ve mikro şerit antenlerin montajı için gerekli aparatları olmalı.

- Antenlerin monte edileceği aparatlar tripod üzerinde iken, dikeyde 180°, yatay da 360° döndürülebilmeli.

- Laboratuvar antenlerinde bulunan 20 mm çapta çubuğu sıkıştırmaya uygun, 8 kg yük taşıyabilecek, istendiğinde tripoddan sökülebilecek aparat her bir tripod için sağlanmalıdır.