| Sarf malzeme teknik şartnamesi |  |
| --- | --- |
| Malzeme Adı | Teknik şartnamesi |
| Soğutuculu ependorf standı | Stand moleküler çalışmalara uygun olarak tasarlanmış olmalıdır. İki yönlü kullanıma uygun olmalı ve soğutucu kapasitesi 2.0, 1.5 ml ependorf tüplere ve 0.2ml ve 0.1ml PCR tüplerine uygun hacimde alana sahip olmalıdır. oda sıcaklığında en az 30 dk Soğutucu sıcaklığını koruyabilmelidir. Ürün yıkanabilir özellikte olmalıdır. -20C ve -80C soğutuculara dayanıklı olmalıdır. Ürünün tek tarafı en az 48 tüp alma kapasitesine sahip olmalıdır. |
| Steril Nükleaz free water | Ürünün nuclease free sertifikası olmalıdır. Üründe tespit edilebilir herhangi bir nükleotid ve/veya DNase/RNase aktivitesi olmamalıdır. Ürün en az 5 lt steril şişelerde bulunmalı ve kolay kullanıma sahip olmalıdır. |
| Pipet Filtreli (0,1–10μl) | Pipet hacmi 0,1–10μl arasında olmalı ve laboratuvar pipetlerinin tamamına uygun kullanım özelliğinde olmalıdır. Ürünün Nuclease free sertifikası olmalı ve tüm pipet uçları filtreli olmalıdır. Her bir kutu içeriğinde 10x96 adet pipet ucu bulunmalıdır. Ürünler tek tek paketlenmiş ve steril bir şekilde temin edilmelidir. Ürünle birlikte sterilite ve kalite kontrol sertifikaları da sunulmalıdır. |
| Pipet Filtreli (10-200μl) | Pipet hacmi 10-200μl arasında olmalı ve laboratuvar pipetlerinin tamamına uygun kullanım özelliğinde olmalıdır. Ürünün Nuclease free sertifikası olmalı ve tüm pipet uçları filtreli olmalıdır. Her bir kutu içeriğinde 10x96 adet pipet ucu bulunmalıdır. Ürünler tek tek paketlenmiş ve steril bir şekilde temin edilmelidir. Ürünle birlikte sterilite ve kalite kontrol sertifikaları da sunulmalıdır. |
| Pipet Filtreli (100-1000μl) | Pipet hacmi 100-1000μl arasında olmalı ve laboratuvar pipetlerinin tamamına uygun kullanım özelliğinde olmalıdır. Ürünün Nuclease free sertifikası olmalı ve tüm pipet uçları filtreli olmalıdır. Her bir kutu içeriğinde 10x96 adet pipet ucu bulunmalıdır. Ürünler tek tek paketlenmiş ve steril bir şekilde temin edilmelidir. Ürünle birlikte sterilite ve kalite kontrol sertifikaları da sunulmalıdır. |
| Antibiyotik diskler | Bir pakette en az 250 adet disk bulunmalı, On farklı antimikrobiyal ajana karşı disk temin edilmelidir Ürünler yetkili firma sertifikası olan firmalardan teslim edilmelidir |